ГОСТ 29297-92

СВАРКА, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПАЙКА,

ПАЙКОСВАРКА МЕТАЛЛОВ

Дата введения 01.01.93

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения

2. Ссылки

3. Перечень

Алфавитный указатель

Алфавитный указатель на английском языке

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает перечень и условные обозначения процессов сварки, высокотемпературной и низкотемпературной пайки и пайко-сварки.

Каждый процесс имеет свое условное цифровое обозначение (индекс). Этот индекс используют в условных обозначениях сварных швов на чертежах и в другой технической документации.

Определения основных процессов сварки содержатся в ГОСТ 2601, основных процессов пайки - в ГОСТ 17325.

Дополнения, отражающие потребности народного хозяйства, набраны курсивом.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 2601 «Сварка металлов. Термины и определения основных понятий».

ГОСТ 17325 «Пайка и лужение. Основные термины, и определения».

3. ПЕРЕЧЕНЬ

Термины с указанием USA употребляются в США.

| 0 Сварка плавлением | 0 Fusion welding |
| --- | --- |
| 1 Дуговая сварка | 1 Arc welding |
| 101 Дуговая сварка плавящимся электродом | 101 Metal-arc welding |
| 11 Дуговая сварка плавящимся электродом без газовой защиты | 11 Metal-arc welding without gas protection |
| 111 Дуговая сварка плавящимся покрытым электродом | 111 Metal-arc welding with covered electrode; (manuel metal-arc welding); shielded metal-arc welding (USA) |
| 112 Сварка наклонным электродом | 112 Gravity arc welding with covered electrode |
| 113 Дуговая сварка голой проволокой (без дополнительной защиты) | 113 Bare wire metal arc welding; bare metal-arc welding (USA) |
| 114 Дуговая сварка порошковой проволокой без газовой защиты | 114 Flux-cored wire metal-arc welding without gas shield, flux-cored arc welding (without gas shield) (USA) |
| 115 Дуговая сварка электродной проволокой с покрытием | 115 Coaled wire metal-arc welding |
| 118 Сварка лежачим электродом | 118 Firecracker welding |
| 12 Дуговая сварка под флюсом | 12 Submerged arc welding |
| 121 Дуговая сварка под флюсом проволочным электродом | 121 Submerged arc welding with wire electrode |
| 122 Дуговая сварка под флюсом ленточным электродом | 122 Submerged arc welding with strip electrode |
| 13 Дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом | 13 Gas-shielded metal-arc welding; gas metal-arc welding (USA) |
| 131 Дуговая сварка в инертном газе плавящимся электродом | 131 Metal-arc inert gas welding; MIG welding |
| 135 Дуговая сварка в активном газе плавящимся электродом | 135 Metal-arc active gas welding; MAG welding |
| 136 Дуговая сварка в активном газе порошковой проволокой | 136 Flux cored wire metal-arc welding with active gas shield; flux-cored arc welding (with active gas shield) (USA) |
| 137 Дуговая сварка в инертном газе порошковой проволокой | 137 Flux-cored wire metal-arc welding with inert gas shield; flux-cored arc welding (with inert gas shield) (USA) |
| 14 Дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом | 14 Gas-shielded welding with non-consumable electrode |
| 141 Дуговая сварка в инертном газе вольфрамовым электродом | 141 Tungsten inert gas arc welding; TIG welding; gas tungsten arc welding (USA) |
| 149 Атомно-водородная сварка | 149 Atomic-hydrogen welding |
| 15 Плазменная сварка | 15 Plasma arc welding |
| 151 Плазменная сварка в инертном газе | 151 Plasma MIG welding |
| 18 Прочие процессы дуговой сварки | 18 Other arc welding processes |
| 181 Дуговая сварка угольным электродом | 181 Carbon-arc welding |
| 185 Сварка дугой, приводимой в движение магнитным полем | 185 Magnetically impelled arc butt welding |
| 2 Контактная сварка | 2 Resistance welding |
| 21 Точечная контактная сварка | 21 Spot welding; resistance spot welding (USA) |
| 22 Шовная контактная сварка | 22 Seam welding; resistance seam welding (USA) |
| 221 Шовная сварка внахлестку | 221 Lap seam welding |
| 222 Шовная сварка с раздавливанием кромок | 222 Mash seam welding |
| 225 Шовная сварка с накладками | 225 Seam welding with strip |
| 23 Рельефная сварка | 23 Resistance projection welding;; projection welding (USA) |
| 24 Стыковая сварка оплавлением | 24 Flash welding |
| 25 Стыковая сварка сопротивлением | 25 Resistance butt welding; upset welding (USA) |
| 29 Прочие процессы контактной сварки | 29 Other resistance welding processes |
| 291 Высокочастотная сварка | 291 High-frequency resistance welding; HF resistance welding; high-frequency seam welding (USA); high-freguency upset welding (USA) |
| 3 Газовая сварка | 3 Gas welding; fuel gas welding (USA) |
| 31 Газокислородная сварка | 31 Oxy-fuel gas welding |
| 311 Ацетиленокислородная сварка | 311 Oxy-acetylene welding |
| 312 Пропанокислородная сварка | 312 Oxy-propane welding |
| 313 Водороднокислородная сварка | 313 Oxy-hydrogen welding |
| 32 Газовоздушная сварка | 32 Air-fuel gas welding |
| 321 Ацетиленовоздушная сварка | 321 Air-acetylene welding |
| 322 Пропановоздушная сварка | 322 Air-propane welding |
| 4 Сварка давлением | 4 Pressure welding |
| 41 Ультразвуковая сварка | 41 Ultrasonic welding |
| 42 Сварка трением | 42 Friction welding |
| 43 Кузнечная сварка | 43 Forge welding |
| 44 Сварка с применением мощных источников механической энергии | 44 Welding by high mechanical energy |
| 441 Сварка взрывом | 441 Explosive welding; explosion welding (USA) |
| 45 Диффузионная сварка | 45 Diffusion welding |
| 47 Газопрессовая сварка | 47 Cas pressure welding; pressure-gas welding (USA) |
| 48 Холодная сварка | 48 Cold pressure welding; cold welding (USA) |
| 7 Прочие процессы сварки | 7 Other welding processes |
| 71 Термитная сварка | 71 Alumino-thermic welding; thermic-welding (USA) |
| 72 Электрошлаковая сварка | 72 Electro-slag welding |
| 73 Дуговая сварка с принудительным формированием и газовой защитой | 73 Electro-gas welding |
| 74 Индукционная сварка | 74 Induction welding |
| 75 Световая сварка | 75 Light radiation welding |
| 751 Лазерная сварка | 751 Laser beam welding |
| 752 Сварка световым излучением дуги | 752 Arc image welding |
| 753 Сварка инфракрасным излучением | 753 Infrared welding |
| 76 Электронно-лучевая сварка | 76 Electron beam welding |
| 77 Ударная сварка | 77 Percussion welding |
| 78 Приварка шпилек (стержней) | 78 Stud welding |
| 781 Дуговая приварка шпилек | 781 Arc stud welding; stud arc welding (USA) |
| 782 Контактная приварка шпилек | 782 Resistance stud welding |
| 9 Высокотемпературная и низкотемпературная пайка и пайко-сварка | 9 Brazing, soldering and braze welding |
| 91 Высокотемпературная пайка | 91 Brazing |
| 911 Высокотемпературная пайка инфракрасным излучением | 911 Infrared brazing |
| 912 Высокотемпературная газопламенная пайка | 912 Flame brazing; torch brazing (USA) |
| 913 Высокотемпературная пайка в печи | 913 Furnace brazing |
| 914 Высокотемпературная пайка погружением в расплавленный припой | 914 Dip brazing |
| 915 Высокотемпературная пайка погружением в расплавленную соль | 915 Salt-bath brazing; molten chemical-bath dip brazing (USA) |
| 916 Высокотемпературная индукционная пайка | 916 Induction brazing |
| 917 Высокотемпературная ультразвуковая пайка | 917 Ultrasonic brazing |
| 918 Высокотемпературная пайка электросопротивлением | 918 Resistance brazing |
| 919 Высокотемпературная диффузионная пайка | 919 Diffusion brazing |
| 923 Высокотемпературная пайка трением | 923 Friction brazing |
| 924 Высокотемпературная пайка в вакууме | 924 Vacuum brazing |
| 93 Прочие процессы высокотемпературной пайки | 93 Other brazing processes |
| 94 Низкотемпературная пайка | 94 Soldering |
| 941 Низкотемпературная пайка инфракрасным излучением | 941 Infrared soldering |
| 942 Низкотемпературная газопламенная пайка | 942 Flame soldering; torch soldering (USA) |
| 943 Низкотемпературная пайка в печи | 943 Furnace soldering |
| 944 Низкотемпературная пайка погружением в расплавленный припой | 944 Dip soldering |
| 945 Низкотемпературная пайка погружением в расплавленную соль | 945 Salt-bath soldering |
| 946 Низкотемпературная индукционная пайка | 946 Induction soldering |
| 947 Низкотемпературная ультразвуковая пайка | 947 Ultrasonic soldering |
| 948 Низкотемпературная пайка электросопротивлением | 948 Resistance soldering |
| 949 Низкотемпературная диффузионная пайка | 949 Diffusion soldering |
| 951 Низкотемпературная пайка волной припоя | 951 Wave soldering |
| 952 Пайка паяльником | 952 Soldering with soldering iron |
| 953 Низкотемпературная пайка трением | 953 Abrasion soldering |
| 954 Низкотемпературная пайка в вакууме | 954 Vacuum soldering |
| 956 Низкотемпературная пайка протягиванием через расплавленный припой | 956 Drag soldering |
| 96 Прочие процессы низкотемпературной пайки | 96 Other soldering processes |
| 97 Пайкосварка | 97 Braze welding |
| 971 Газопламенная пайкосварка | 971 Gas braze welding |
| 972 Дуговая пайкосварка | 972 Arc braze welding |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Атомно-водородная сварка 							149

Ацетилено-воздушная сварка 							321

Ацетилено-кислородная сварка 				 			311

Водородно-кислородная сварка 							313

Высокотемпературная газопламенная пайка 					912

Высокотемпературная диффузионная пайка 					919

Высокотемпературная индукционная пайка 					916

Высокотемпературная и низкотемпературная пайка и пайкосварка 9 Высокотемпературная пайка 											91

Высокотемпературная пайка в вакууме 						924

Высокотемпературная пайка в печи 						913

Высокотемпературная пайка инфракрасным излучением 			911

Высокотемпературная пайка погружением в расплавленный припой 	 	914 Высокотемпературная пайка погружением в расплавленную соль 		915 Высокотемпературная пайка трением 				 		923

Высокотемпературная пайка электросопротивлением 				918

Высокотемпературная ультразвуковая пайка 					917

Высокочастотная сварка 								291

Газовая сварка 									3

Газовоздушная сварка 								32

Газокислородная сварка 								31

Газопламенная пайкосварка 							971

Газопрессовая сварка 								47

Диффузионная сварка 								45

Дуговая пайкосварка 								972

Дуговая приварка шпилек 								781

Дуговая сварка 									1

Дуговая сварка в активном газе плавящимся электродом 			135

Дуговая сварка в активном газе порошковой проволокой 			136

Дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом 			14

Дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом 			13

Дуговая сварка в инертном газе вольфрамовым электродом 			141

Дуговая сварка в инертном газе плавящимся электродом 			131

Дуговая сварка в инертном газе порошковой проволокой 			137

Дуговая сварка голой проволокой (без дополнительной защиты) 		113

Дуговая сварка плавящимся покрытым электродом 				111

Дуговая сварка плавящимся электродом 						101

Дуговая сварка плавящимся электродом без газовой защиты 			11

Дуговая сварка под флюсом 							12

Дуговая сварка под флюсом ленточным электродом 				122

Дуговая сварка под флюсом проволочным электродом 				121

Дуговая сварка порошковой проволокой без газовой защиты 			114

Дуговая сварка с принудительным формированием и газовой защитой 	73

Дуговая сварка угольным электродом 						181

Дуговая сварка электродной проволокой с покрытием 				115

Индукционная сварка 								74

Контактная приварка шпилек 							782

Контактная сварка 									2

Кузнечная сварка 									43

Лазерная сварка 									751

Низкотемпературная газопламенная пайка 					942

Низкотемпературная диффузионная пайка 					949

Низкотемпературная индукционная пайка 					946

Низкотемпературная пайка 							94

Низкотемпературная пайка в вакууме 						954

Низкотемпературная пайка в печи 						943

Низкотемпературная пайка волной припоя 					951

Низкотемпературная пайка инфракрасным излучением 			941

Низкотемпературная пайка погружением в расплавленный припой 		944 Низкотемпературная пайка погружением в расплавленную соль 		945 Низкотемпературная пайка протягиванием через расплавленный припой 	956 Низкотемпературная пайка трением 						953

Низкотемпературная пайка электросопротивлением 				948

Низкотемпературная ультразвуковая пайка 					947

Пайка паяльником 									952

Пайкосварка 										97

Плазменная сварка 									15

Плазменная сварка в инертном газе 						151

Приварка шпилек (стержней) 							78

Пропановоздушная сварка 								322

Пропанокислородная сварка 							312

Прочие процессы высокотемпературной пайки 					93

Прочие процессы дуговой сварки 							18

Прочие процессы контактной сварки 						29

Прочие процессы низкотемпературной пайки 					96

Прочие процессы сварки 								7

Рельефная сварка 									23

Сварка взрывом 									441

Сварка давлением 									4

Сварка дугой, приводимой в движение магнитным полем 			185

Сварка инфракрасным излучением 						753

Сварка лежачим электродом 							118

Сварка наклонным электродом 							112

Сварка плавлением 									0

Сварка световым излучением дуги 						752

Сварка с применением мощных источников механической энергии 		44

Сварка трением 									42

Световая сварка 									75

Стыковая сварка оплавлением 							24

Стыковая сварка сопротивлением 							25

Точечная контактная сварка 							21

Термитная сварка 									71

Ультразвуковая сварка 								41

Ударная сварка 									77

Холодная сварка 									48

Шовная контактная сварка 								22

Шовная сварка внахлестку 								221

Шовная сварка с накладками 							225

Шовная сварка с раздавливанием кромок 					222

Электрошлаковая сварка 								72

Электронно-лучевая сварка 							76

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Abrasion soldering 									953

Air-acetylene welding 								321

Air-fuel gas welding 									32

Air-propane welding 									322

Alumino-thermic welding 								71

Arc braze welding 									972

Arc image welding 									752

Arc stud welding 									781

Arc welding 										1

Atomic-hydrogen welding 								149

Bare metal-arc welding (USA) 							113

Bare wire metal-arc welding 								113

Braze welding	 									97

Brazing 										91

Brazing, soldering and braze welding 						9

Carbon-arc welding 									181

Coated wire metal-arc welding 							115

Cold pressure welding 								48

Cold welding (USA) 									48

Diffusion blazing 									919

Diffusion soldering 									949

Diffusion welding 									45

Dip brazing 										914

Dip soldering 										944

Drag soldering 									956

Electro-gas welding 									73

Electro-slag welding 									72

Electron beam welding 								76

Explosion welding (USA) 								441

Explosive welding 									441

Firecracker welding 									118

Flame brazing 									912

Flame soldering 									942

Flash welding 										24

Flux-cored arc welding (with active gas shield) (USA) 				136

Flux cored arc welding (with inert gas shield) (USA) 				137

Flux cored arc welding (without gas shield) (USA) 					114

Flux cored wire metal-arc welding with active gas shield 				136

Flux-cored wire metal-arc welding with inert gas shield 				137

Flux-cored wire metal-arc welding without gas shield 				114

Forge welding 									43

Friction brazing 									923

Friction welding 									42

Fuel gas welding (USA) 								3

Furnace brazing 									913

Pinnace soldering 									943

Fusion welding 									0

Gas braze welding 									971

Gas metal-arc welding (USA) 							13

Gas pressure welding 								47

Gas-shielded metal-arc welding 							13

Gas shielded welding with non-consumable electrode 				14

Gas tungsten arc welding (USA) 			 				141

Gas welding 		 								3

Gravity arc welding with covered electrode 						112

HF resistance welding 		 						291

High-frequency resistance welding 							291

High-frequency seam welding (USA) 	 					291

High-frequency upset welding (USA) 						291

Induction brazing 		 							916

Induction soldering 									946

Induction welding 									74

Infrared brazing 									911

Infrared soldering 									941

Infrared welding 									753

Lap seam welding 									221

Laser beam welding 									751

Light radiation welding 								75

Magnetically impelled arc butt welding 						185

MAG welding 									135

Manual metal-arc welding 								111

Mush seam welding 									222

Metal-arc active gas welding 							135

Metal-arc inert gas welding 								131

Metal-arc welding 		 							101

Metal-arc welding with covered electrode 						111

Metal-arc welding without gas protection 						11

MIG welding 	 									31

Molten chemical-bath dip brazing (USA) 						915

Other arc welding processes 								18

Other brazing processes 								93

Other resistance welding processes 							29

Other soldering processes 								96

Other welding processes 								7

Oxy-acetylene welding 								311

Oxy-fuel gas welding 								31

Oxy-hydrogen welding 								313

Oxy-propane welding 								312

Percussion welding 									77

Plasma arc welding 									15

Plasma MIG welding 									131

Pressure gas welding (USA) 								47

Pressure welding 		 							4

Projection welding (USA) 								23

Resistance brazing 									918

Resistance butt welding 								25

resistance projection welding 							23 "

Resistance seam welding (USA) 							22

Resistance soldering 									948

Resistance spot welding (USA)			21

Resistance stud welding				782

Resistance welding			2

Salt-bath brazing			915

Salt-bath soldering			915

Seam welding			22

Seam welding with strip				225

Shielded metal-arc welding (USA)				111

Soldering				94

Soldering with soldering iron				952

Spot welding				21

Stud arc welding (USA)				781

Stud welding				78

Submerged arc welding			12

Submerged arc welding with strip electrode				122

Submerged arc welding with wire electrode				121

Thermic welding (USA)			71

TIG welding			141

Torch brazing (USA)				912

Torch soldering (USA)				912

Tungsten inert gas arc welding			141

Ultrasonic brazing				917

Ultrasonic soldering				917

Ultrasonic welding				44

Upset welding (USA)				25

Vacuum brazing				924

Vacuum soldering				954

Wave soldering				951

Welding by high mechanical energy			44

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета
стандартизации и метрологии СССР от 06.02.92 № 114

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 4063-90 «Сварка, высокотемпературная пайка, пайка-сварка и низкотемпературная пайка металлов. Перечень процессов для графического изображения на чертежах» с дополнениями, отражающими потребности народного хозяйства

2. Срок проверки-1997 г.
Периодичность проверки-5 лет

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 2601-84 ГОСТ 17325-79 | 22 |